Palovaroittimet

# Palovaroittimien kunnossapitosuunnitelma

Näin täytätte: kirjoittakaa taloyhtiön omat tiedot harmaiden esimerkkien tilalle. Ohjetekstit (pienellä) voi poistaa, kun suunnitelma on valmis. Hyväksykää suunnitelma hallituksen kokouksessa ja liittäkää se pöytäkirjaan.

Laki ei vaadi kirjallista suunnitelmaa. Taloyhtiön on kuitenkin pidettävä asuntojen palovaroittimet toimintakunnossa (pelastuslaki 379/2011, 17 §, muutettu lailla 436/2023). SPEK ja Isännöintiliitto neuvovat tekemään suunnitelman. Malli ei ole oikeudellinen neuvo.

# 1. Kohde

| Taloyhtiö | As Oy Esimerkki |
| --- | --- |
| Osoite | Esimerkkitie 1, 00100 Helsinki |
| Rakennukset ja asunnot | esim. 2 rakennusta, 36 asuntoa |

Ohje: Kirjatkaa, mitä rakennuksia ja asuntoja suunnitelma koskee.

# 2. Vastuuhenkilöt

| Hallituksen vastuuhenkilö | nimi ja puhelin |
| --- | --- |
| Isännöitsijä | nimi ja yritys |
| Huolto tai asentaja | yritys ja yhteystieto |

Ohje: Käytännön työt voi antaa huoltoyhtiölle tai asentajalle, mutta vastuu pysyy taloyhtiöllä (SPEK).

# 3. Varoittimet

| Tyyppi | esim. paristo, 10 vuoden paristo tai verkkovirta ja varaparisto |
| --- | --- |
| Määrä yhteensä | esim. 72 kpl |
| Määrä tarkistettu | päivämäärä |
| Huoneistokohtaiset tiedot | esim. Excel-rekisteri isännöitsijällä |

Ohje: Vähimmäismäärä on yksi varoitin jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 m² kohden (asetus 300/2025). Huoneistokohtaiset tiedot kannattaa pitää rekisterissä. Montako-laskuri: alarmi.fi/montako-palovaroitinta Ilmainen Excel-rekisteri: alarmi.fi/palovaroitinrekisteri

# 4. Testaus ja tarkastus

| Asukkaat testaavat | esim. kerran kuukaudessa testinapista |
| --- | --- |
| Taloyhtiö tarkastaa | esim. kerran vuodessa marraskuussa |
| Tapa | esim. asukkaan kuittaus, huollon kierros tai asentaja |

Ohje: Laki ei määrää testaus- eikä tarkastusväliä. Sisäministeriön ohjeen mukaan asukkaan on hyvä testata varoitin säännöllisesti, esimerkiksi kerran kuukaudessa. Isännöintiliiton näkemys on, että vuosittainen tarkastus riittää. Näin tarkastuksen voi järjestää: alarmi.fi/artikkelit/palovaroittimien-tarkastus-taloyhtiossa

# 5. Paristot ja uusiminen

| Paristojen vaihto | esim. kaikki kerralla syksyllä tai valmistajan ohjeen mukaan |
| --- | --- |
| Varoittimien uusiminen | esim. vuonna 2035 tai valmistajan ohjeen mukaan |
| Varaparistot ja -varoittimet | esim. huoltoyhtiön varasto |

Ohje: Sisäministeriön mukaan paristot kannattaa vaihtaa säännöllisesti ja varoittimet uusia suunnitellusti; käyttöikä on yleensä enintään 10 vuotta. SPEK neuvoo pitämään paristoja ja varoittimia varalla.

# 6. Vikailmoitukset

| Asukas ilmoittaa viasta | nimi, sähköposti ja puhelin |
| --- | --- |
| Kuka korjaa | esim. huolto vaihtaa pariston tai varoittimen viipymättä |
| Miten asukkaille kerrotaan | esim. tiedote porraskäytävään ja sähköposti |

Ohje: Asukkaan on ilmoitettava viasta viipymättä (pelastuslaki 17 § 2 mom.). Sisäministeriön mukaan korjaavat toimet on tehtävä viipymättä, kun paristo loppuu tai varoitin vikaantuu. Valmis asukastiedote: alarmi.fi/asukastiedote

# 7. Kirjaaminen

| Mitä kirjataan | testaukset, viat, paristojen vaihdot ja uusimiset |
| --- | --- |
| Mihin | esim. Excel-rekisteri tai huoltokirja |
| Kuka päivittää | nimi |

Ohje: Laki ei vaadi kirjanpitoa. Sisäministeriön ohjeen mukaan tehdyt toimenpiteet on hyvä dokumentoida, esimerkiksi rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeeseen. Ilmainen Excel-rekisteri: alarmi.fi/palovaroitinrekisteri

# 8. Poikkeamat

| Jos huoneistosta ei vastata | esim. muistutus, paperitiedote ja sitten käynti |
| --- | --- |
| Käynnistä ilmoitetaan | esim. kirjallisesti viikkoa ennen |
| Jos varoitin on irrotettu | esim. tilalle uusi varoitin ja keskustelu asukkaan kanssa |

Ohje: Taloyhtiöllä on oikeus päästä huoneistoon, kun se on välttämätöntä. Käynti järjestetään asukkaalle sopivana aikana kohtuullisen ajan kuluessa, ellei työ ole kiireellinen (pelastuslaki 17 § 4 mom.). SPEKin mukaan käynnistä on hyvä ilmoittaa yleensä vähintään viikkoa ennen.

# 9. Hyväksyntä ja päivitys

| Hyväksytty hallituksen kokouksessa | päivämäärä ja pykälä |
| --- | --- |
| Seuraava läpikäynti | esim. vuoden kuluttua |

Ohje: Suunnitelma kannattaa käydä läpi kerran vuodessa ja aina, kun vastuuhenkilö, huoltoyhtiö tai varoitintyyppi vaihtuu.

# Hallituksen pöytäkirjamerkintä (malli)

Kun hallitus hyväksyy suunnitelman, sen voi kirjata pöytäkirjaan esimerkiksi näin. Teksti kirjaa vain päätöksen; se ei ole oikeudellinen neuvo.

§ [nro] Palovaroittimien kunnossapitosuunnitelma

Käsiteltiin taloyhtiön palovaroittimien kunnossapitosuunnitelma (liite [nro]).

Päätös: Hallitus hyväksyi suunnitelman. Palovaroitinasioiden vastuuhenkilöksi nimettiin [nimi]. Suunnitelmasta tiedotetaan asukkaille [tapa ja aika]. Suunnitelma käydään läpi seuraavan kerran [ajankohta].

# Lähteet

Pelastuslaki 379/2011, 17 § (Finlex) (tarkistettu 12.10.2026)

Sisäministeriön asetus palovaroittimista 300/2025 (Finlex) (tarkistettu 12.10.2026)

Sisäministeriö: Usein kysytyt kysymykset palovaroittimista (tarkistettu 12.10.2026)

SPEK: Taloyhtiön vastuu – kysymyksiä ja vastauksia (tarkistettu 12.10.2026)

Isännöintiliitto: Miten usein taloyhtiön tulee tarkastaa palovaroittimet? (8.5.2025) (tarkistettu 12.10.2026)